[Sorry -- this file is in italian]

Introduzione

SimulPIC e` un simulatore a linea di comando del microchip PIC16C84.

Si prevedono tutte le funzioni standard di debugging, con la possibilita`

di fornire le transizioni dei pin d'ingresso sia a linea di comando, sia

da file di ingresso. E' possibile monitorare su file sia le transizioni dei

pins di output, sia gli stati dei pins campionati con periodo di campionamento

variabile.

1. Simulazione

1.1. Transizioni degli ingressi

La simulazione e` legata al ciclo d'istruzione (4 tosc), la cui durata

dipende dalla frequenza di clock, definibile con opportuno comando.

La risoluzione temporale della simulazione pone dei limiti sulle possibili

transizioni fornibili in ingresso. Con riferimento alla figura, si assume

che la transizione fornita al passo corrente (B)  avvenga tra Q2 del ciclo

d'istruzione precedente (A) e la fine di Q1 del corrente, in modo che il

nuovo valore sia subito disponibile in lettura (istruzione B).

|   Ciclo Istruzione    |

|<--------------------->|

|                       |

| Q1  | Q2  | Q3  | Q4  | Q1  | Q2  | Q3  | Q4  |

|__    __    __    __   |__    __    __    __   |

CLKIN  /  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__/  \__|

|                       |                       |

|      _________________|_______________________|

PIN   |_____/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/                   |

|                                               |

|     <-----Transizione----->                   |

|                                               |

|<----- istr. A ------->|<----- istr. B ------->|

(passo corrente)

1.2. RTCC in 'Counter Mode'

Non sono simulabili transizioni multiple, all'interno dello stesso ciclo

di instruzione, del pin RA4/RTCC ( con prescaler 1:256 le specifiche ammettono

centinaia di transizioni). La transizione fornita si assume che avvenga tra Q1

e Q4 del ciclo corrente. In definitiva in modalita` counter senza prescaler

RTCC incrementa al piu` ogni due cicli d'istruzione.

1.3. Fusibili di configurazione

I fusibili di abilitazione del timer di POWER-UP, di protezione del codice e

di selezione dell'oscillatore non sono simulati per ovvi motivi. L'unico

considerato e` il fusibile di abilitazione del Watchdog Timer.

1.4. Porte in ingresso non pilotate

Per semplicita` i pins configurati in ingresso non pilotati (HZ) vengono

letti come uno logico, ovvero, dove previsti, i pull-ups si considerano sempre

attivi.

1.5. EEPROM

Il ciclo di scrittura della memoria di programma non  simulato, mentre la

EEPROM data memory e` stata simulata con un ciclo di scrittura di 10ms (tempo

nominale).

1.6. Watchdog

Il periodo di watchdog  assunto di 18ms (tempo nominale).

2. Formati dei files

2.1. File di ingresso

Il file di ingresso contiene tutte le transizioni dei pin con la seguente

sintassi:

{ [# <Commento>] }

"begin"

{ [# <Commento>]

<Time> [MCLR = m] [RA = ppppp] [RAn = p] [RB= pppppppp] [RBn = p] }

"end"

ove:  n = {0..4} per la porta A

{0..7} per la porta B

m = 0 : forza il livello logico 0 (RESET)

1 : forza il livello logico 1

p = 0 : forza il livello logico 0

1 : forza il livello logico 1

- : non forza alcun livello logico

u : conserva lo stato precedente inalterato

se si cerca di forzare il livello di un pin di uscita, durante la

simulazione viene visualizzato un messaggio di errore.

La successione dei tempi deve essere strettamente monotona; le transizioni

fornite nello stesso ciclo di istruzione devono trovarsi su di un'unica riga.

Il file viene compilato, mediante il compilatore IEC, in un formato leggibile

dal simulatore. IEC segnala tutti gli errori sintattici.

2.2. File di uscita: Report File

E' previsto il monitoring delle singole transizioni delle porte d'uscita, su

di un file (Report File) nel formato:

>aaaaa bbbbbbbb TIME   -   transizioni dei registri delle porte

a,b = 0 : pin in uscita, a livello logico 0

1 : pin in uscita, a livello logico 1

. : pin in ingresso

TIME : Tempo in ms.

<aaaaa bbbbbbbb TIME   -   cambiamenti sullo stato dei pin d'ingresso

a,b = 0 : pin in ingresso, a livello logico 0

1 : pin in ingresso, a livello logico 1

- : pin in ingresso, non pilotato

. : pin in uscita

Taaaaa bbbbbbbb TIME   -   cambiamenti nello stato dei tristate

a,b = 0 : Relativo pin in uscita.

1 : Relativo pin in ingresso.

2.3. File di uscita: Graphic_File

E' previsto il monitoring del campionamento dello stato dei pin d'uscita

con periodo di campionamento fissato a linea di comando.

Si riporta direttamente un esempio, nel quale e` mostrato il pin RA1 ad 1

logico, il pin RA0 allo 0 logico, mentre RB6 subisce una transizione dal

livello alto a quello basso; i punti segnalano pin d'ingresso:

----------------------------------------------------------------------------

RA4  RA3  RA2  RA1  RA0    RB7  RB6  RB5  RB4  RB3  RB2  RB1  RB0     Time

.    .    .     |  |       .     |   .    .    .    .    .    .      0.1096

.    .    .     |  |       .     |   .    .    .    .    .    .      0.1140

.    .    .     |  |       .     |   .    .    .    .    .    .      0.1184

.    .    .     |  |       .     |   .    .    .    .    .    .      0.1228

.    .    .     |  |       .   |     .    .    .    .    .    .      0.1272

.    .    .     |  |       .   |     .    .    .    .    .    .      0.1316

.    .    .     |  |       .   |     .    .    .    .    .    .      0.1360

.    .    .     |  |       .   |     .    .    .    .    .    .      0.1404

.    .    .     |  |       .   |     .    .    .    .    .    .      0.1448

----------------------------------------------------------------------------

3. Comandi del simulatore

Al prompt dei comandi e` mostrato il tempo corrente che incrementa ad ogni

ciclo di istruzione simulato. Il caricamento di un nuovo programma determina

l'azzeramento dell'orologio.

"h"   visualizza l'help

"l"   carica un file oggetto in formato IHX8M nella memoria di programma

configurando il fusibile WDTE

"dr"  visualizza lo stato dei registri speciali, lo stato del processore

(SLEEP, RESET, NORMAL) e la prossima istruzione da eseguire

"dg"  visualizza il contenuto dei registri generali

"dee" visualizza il contenuto della EEPROM Data Memory

"dpm" visualizza il contenuto della Program Memory

"ds"  visualizza il contenuto dello stack (Sono previsti, in simulazione,

i messaggi di errore "Stack overflow" e "Pop on empty stack")

"dp"  visualizza lo stato attuale dei pins di ingresso.

"d [<addr>]" disassembla dieci istruzioni a partire da PC o addr

"s [<num>]" simula uno (o <num>) cicli d'istruzione del PIC16C84

"g <time>" porta avanti la simulazione fino al tempo <time> in ms

"bp [<address>]" set/clear breakpoint.

"pa ppppp" configura lo stato dei pin della porta A:

"pm p"  forza il livello logico sul pin MCLR (p = 0,1)

"io [<filename>]"  apre il file di ingresso contenente le transizioni

dei pin

"ic" chiude il file di ingresso contenente le transizioni dei pin

"ro [<filename>]"  apre il file di uscita di monitoring delle sole

transizioni

"rc" chiude il file di uscita di monitoring delle sole transizioni

"eo [<filename>]" apre il "Graphic File"

"ec" chiude "Graphic File"

"por" genera un Power-On-Reset e azzera l'orologio di simulazione

"q" uscita dal simulatore